Cahier des charges technique LBAi W GATE Double

DCE :

La conception du portail pliant à ouverture ultra-rapide en fera un appareil fiable et robuste conçu pour un fonctionnement intensif et continu de 5 m de passage libre.

Conforme à la norme 13241-1 et validé par le CSTB, il s’installe sans ajout de cellule de sécurité ou de barre-palpeuse et répondra aux spécifications suivantes :

Caractéristiques techniques

- Hauteur sur mesure de 2 m

- Double : 2 x 2 vantaux pour un passage total de 5 m

- Poteaux pivot en acier épaisseur 6 mm – Section 350 x 250 mm

- Traitement anticorrosion par cataphorèse

- Peinture poudre cuite à 250° à la teinte RAL au choix Blanc 9010, Gris 7016, Vert 6005, Rouge 3020 ou Noir 9005

- Vantaux en aluminium avec barreaudage de section 30 x 30 mm à écartement variable adapté à la longueur du portail sans excéder 110 mm

- Motorisation invisible et intégrée dans le poteau-pivot accessible par une porte dédiée au-dessous de la porte de la logique de commande

- Logique de commande accessible par deux portes intégrées dans les poteaux-pivot pour accès en position portail ouvert ou fermé.

- (les moteurs apparents et/ou les coffrets logiques déportés ne seront pas admis)

Équipements

- Motoréducteur réversible

- Moteur frein permettant le verrouillage du portail en cas de coupure de courant

- Débrayage manuel à partir du compartiment moteur

- Vitesse d’ouverture de 1,2 m/s

- Limiteur d’effort en cas d’impact

- Capteurs inductifs sans contact pour la gestion des positions

- Maintien en position ouverte ou fermée

- Ouverture à 90°

- Portes équipées de serrures à compression anti-vandalisme

- Éclairage de zone à LED

- Feu orange clignotant avec pré-signalisation

- Ventouse magnétique de 500 kg

- 2 gabarits de scellement avec tiges d’ancrage

- Anneaux de levage pour mise en place simplifiée et en sécurité pour les installateurs

Carte de commande intégrée ONE-C

- Pilotage filaire ou par câble réseau ; plusieurs protocoles de communication (Modbus TCP/IP, RS485)

- Interface de communication centralisée (écran à LED)

- Paramétrage et pilotage possible à distance via serveur web

- Gestion du moteur par variation de fréquence permettant de gérer :

- Les rampes d'accélération et de freinage

- Les vitesses à l'ouverture et à la fermeture

- Mise à jour par carte SD, 1 seul programme

- Bornier enfichable

Fonctionnalités LBAi

- Détection intégrée sans boucle au sol ni cellule infrarouge additionnelle

- Aucun génie civil lié à la détection et réduction du câblage nécessaire

- Reconnaissance de 7 catégories d’usagers : Piétons, vélos, motos, voitures, utilitaires, camions et bus

- Jusqu’à 5 zones de détection configurables

- Portée jusqu’à 10 m

- Couverture de 170° en latéral et 70° en vertical

- Réglages précis permettant de limiter les détections indésirables

- Droits de passage configurables par catégorie

- Gestion des autorisations et des refus

- Règles horaires personnalisables

- Paramétrage par connexion Wi-Fi locale sécurisée, sans dépendance au réseau du site

- Fonctionnement continu de jour comme de nuit et fiable face aux intempéries

- Journal d’activité disponible pour faciliter le diagnostic

- Mise à jour simple par carte SD

- Évolutivité prévue : comptage des véhicules et reconnaissance future de véhicules spécifiques

Options à intégrer au DCE si retenues

- Ouverture à 115°

- Autre couleur à définir sur nuancier RAL

- Tôle pleine ajourée en aluminium avec motif type LBA Design

- Feu Led Ø 60 mm monté sur le poteau de réception

- Bandeau Led rouge / vert asservi

- Ventouse magnétique de 500 kg supplémentaire

Conformité

- Conforme à la norme 13241-1